UG-431/5/08	Wielopole Skrzyńskie 19.05.2008 r.

Informacja

Gmina Wielopole Skrzyńskie informuje, że w Specyfikacji Istotnych Warunków, w Przedmiarze robót nastąpiła pomyłka.

W związku z powyższym do niniejszej informacji załączone zostały poprawione elementy

Przedmiar robót

Remont drogi gminnej Wielopole Rzegocin k. cmentarza w km 0+000 ÷ 0+093

Długość odcinka 93 m.

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR – 6 0107 – 01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem kamiennym sortowanym mechanicznie grubość 5 cm 0+000 ÷ 0+068 = 68,00 × 2,50 = 170,00 plac 25,00 parking 22,00 217,00 × 0,05 = 10,85 | m3 | 10,85 |
| 2 | KNNR – 6 0113 – 05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 10 cm 0+068 ÷ 0+093 = 25,00 × 3,50 = 87,50 | m2 | 87,50 |
| 3 | KNNR – 6 0108 – 02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm 0+000 ÷ 0+068 = 68,00 × 2,50 = 170,00 0+068 ÷ 0+093 = 25,00 × 3,50 = 87,50 plac 25,00 parking 22,00 304,50 × 0,075 = 22,84 | t | 22,84 |
| 4 | KNNR – 6 0309 – 02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm 0+000 ÷ 0+068 = 68,00 × 2,50 = 170,00 0+068 ÷ 0+093 = 25,00 × 3,50 = 87,50 plac 25,00 parking 22,00 304,50 | m2 | 304,50 |

Przedmiar robót

Remont parkingu przy drodze Wielopole Sośnice.

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR – 6 0103 – 03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 60 × 4,50 = 270,00 | m2 | 270,00 |
| 2 | KNNR – 6 0113 – 05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 10 cm 60 × 4,50 = 270,00 | m2 | 270,00 |
| 3 | KNNR – 6 0108 – 02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm 270,00 × 0,075 = 20,25 | t | 20,25 |
| 4 | KNNR – 6 0309 – 02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm 60 × 4,50 = 270,00 | m2 | 270,00 |

Kosztorys ofertowy

Remont drogi gminnej Wielopole Rzegocin k. cmentarza w km 0+000 ÷ 0+093

Długość odcinka 93 m.

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jednost. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR – 6 0107 – 01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem kamiennym sortowanym mechanicznie grubość 5 cm 0+000 ÷ 0+068 = 68,00 × 2,50 = 170,00 plac 25,00 parking 22,00 217,00 × 0,05 = 10,85 | m3 | 10,85 |  |  |
| 2 | KNNR – 6 0113 – 05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 10 cm 0+068 ÷ 0+093 = 25,00 × 3,50 = 87,50 | m2 | 87,50 |  |  |
| 3 | KNNR – 6 0108 – 02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm 0+000 ÷ 0+068 = 68,00 × 2,50 = 170,00 0+068 ÷ 0+093 = 25,00 × 3,50 = 87,50 plac 25,00 parking 22,00 304,50 × 0,075 = 22,84 | t | 22,84 |  |  |
| 4 | KNNR – 6 0309 – 02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm 0+000 ÷ 0+068 = 68,00 × 2,50 = 170,00 0+068 ÷ 0+093 = 25,00 × 3,50 = 87,50 plac 25,00 parking 22,00 304,50 | m2 | 304,50 |  |  |
| Razem Netto |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 22 % |  |  |  |  |  |  |
| Razem Brutto |  |  |  |  |  |  |

Kosztorys ofertowy

Remont parkingu przy drodze Wielopole Sośnice.

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jednost. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNNR – 6 0103 – 03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – mechaniczne 60 × 4,50 = 270,00 | m2 | 270,00 |  |  |
| 2 | KNNR – 6 0113 – 05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych grubość 10 cm 60 × 4,50 = 270,00 | m2 | 270,00 |  |  |
| 3 | KNNR – 6 0108 – 02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową – mechanicznie grubość 3 cm 270,00 × 0,075 = 20,25 | t | 20,25 |  |  |
| 4 | KNNR – 6 0309 – 02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych (warstwa ścieralna) grubość warstwy 4 cm 60 × 4,50 = 270,00 | m2 | 270,00 |  |  |
| Razem Netto |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 22 % |  |  |  |  |  |  |
| Razem Brutto |  |  |  |  |  |  |