UG – 431/5/07						Wielopole Skrzyńskie, 2007.04.24.

Wykonawcy, którzy odebrali

SIWZ

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zmówienia w przetargu nieograniczonym na remont dróg: Nawsie – Budzisz na dł. 370 mb, Glinik – Dół za Rzeką na dł. 340 mb, Glinik – Sklep Krzemienica na dł. 300 mb.

Gmina poprawia pomyłkę w przedmiarze robót dotyczącym drogi Nawsie – Budzisz.

Nowa treść przedmiaru robót oraz kosztorysu ofertowego stanowi załącznik do niniejszej informacji.

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi gminnej Nawsie Budzisz na odcinku 370 mb.

km 3 + 070 ÷ km 3 + 440

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis robót | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNNR 6 0103 – 03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 370 x 4,1 = 1517 m2 | m2 | 1517,00 |
| 2. | KNNR 6 0113 – 05 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 370 x 4,1 = 1517 m2 | m2 | 1517,00 |
| 3. | KNNR 6 0108 – 02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno bitumiczną średniej grubości 2 cm, sposób wybudowania mechaniczny – samochód 5 – 10 t 370 x 4,1 x 0,05 = 75,85 t | t | 76,00 |
| 4. | KNNR 6 0309 – 02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych standard I (warstwa ścieralna) o grubości 4 cm, transport masy do 50 km 370 x 4,0 = 1480 m2 | m2 | 1480,00 |

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej Nawsie Budzisz na odcinku 370 mb.

km 3 + 070 ÷ km 3 + 440

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis robót | Jednostka miary | Ilość | Cena jedno. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNNR 6 0103 – 03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane mechanicznie w gruncie kat. II – IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 370 x 4,1 = 1517 m2 | m2 | 1517,00 |  |  |
| 2. | KNNR 6 0113 – 05 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 370 x 4,1 = 1517 m2 | m2 | 1517,00 |  |  |
| 3. | KNNR 6 0108 – 02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno bitumiczną średniej grubości 2 cm, sposób wybudowania mechaniczny – samochód 5 – 10 t 370 x 4,1 x 0,05 = 75,85 t | t | 76,00 |  |  |
| 4. | KNNR 6 0309 – 02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych standard I (warstwa ścieralna) o grubości 4 cm, transport masy do 50 km 370 x 4,0 = 1480 m2 | m2 | 1480,00 |  |  |
| Razem netto |  |  |  |  |  |  |
| Razem VAT 22 % |  |  |  |  |  |  |
| Razem brutto |  |  |  |  |  |  |