SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na modernizację sieci dróg gminnych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie poprzez przebudowe dróg: Glinik – Zapole i Glinik – Krzysztoniowa Góra o łącznej długości 1 916 mb

I. ZAMAWIAJĄCY:      Gmina Wielopole Skrzyńskie

39-110 Wielopole Skrz. 200

tel. (0-17)  22-14-819

fax.(0-17)  22-14-830

email-sekretariat@wielopole.itl.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

„Modernizacja sieci dróg gminnych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie poprzez przebudowe dróg: Glinik – Zapole i Glinik - Krzysztoniowa Góra o łącznej długości 1 916 mb”.

- Glinik – Zapole w km 0+000 – 1+248

- szerokość nawierzchni 2,5 – 2,75 m

- profilowanie i zagęszczenie podłoża 3 205 m2

- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm 660 m2

- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm 2 545 m2

- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka min – bit gr. 2 cm 160 t

- nawierzchnia z masy min – bit gr. 4 cm 3 205 m2

2.	Glinik Krzysztoniowa Góra w km 0+000 – 0+ 438 i 1+470 – 1+700

- szerokość nawierzchni 2,75 m

- profilowanie i zagęszczenie podłoża 1 965 m2

- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm 1 296,5 m2

- wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem kamiennym

gr. 5 cm 33,43 m3

- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka min – bit

gr. 2 cm 98,30 t

- nawierzchnia z masy min – bit gr. 4 cm 1 965 m2

Szczegółowy zakres robót przedstawiają załączone przedmiary robót

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

do 25.08.2006 rok

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

OCENY ICH SPEŁNIENIA:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22   ust 1 ustawy  z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełniający wymogi określone w niniejszej specyfikacji. Potwierdzeniem spełnienia przez oferenta warunków udziału w postępowaniu, będą złożone oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji

VI. WYKAZ  WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU:

Na potwierdzenie, że nie zachodzą okoliczności przedstawione w pkt V niniejszej         specyfikacji oferent zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

-  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust.1           	ustawy Prawo zamówień publicznych  na załączonym formularzu,

-  wypis z właściwego rejestru oraz wypis ze statutu lub inne dokumenty z których wynika     uprawnienie do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta dla osób podpisujących ofertę wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ:

Oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający  oraz oferenci będą przekazywać pisemnie na adres jak w pkt I SIWZ. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Dariusz Wośko tel. (0-17) 22-14-819.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

wynosi 30 dni od ostatecznego termin składania ofert.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.Wymogi dotyczące sposobu sporządzenia oferty.

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu pismem maszynowym lub             nieścieralnym atramentem zgodnie z wymogami specyfikacji. Oferta winna być             podpisana i opieczętowana przez upełnomocnionego przedstawiciela oferenta i opatrzona datą. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upełnomocnionej. Takim podpisem powinny być również opatrzone wszystkie dołączone do oferty dokumenty.

2.Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy                o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji należy umieścić w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

3.Na kompletną ofertę składają się: oferta na załączonym formularzu oraz dokumenty            wymienione w pkt VI niniejszej specyfikacji.

4.Oferty należy składać w podwójnych zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna powinna  być zaadresowana na zamawiającego oraz posiadać oznaczenie „MODERNIZACJA DRÓG – NIE OTWIERAĆ”. Zabrania się oznaczenia nazwy oferenta na zewnętrznej kopercie. Koperta wewnętrzna powinna być oznakowana jak wyżej a ponadto opatrzona nazwą, dokładnym adresem i opieczętowana pieczęcią firmową.

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikłe z braku zachowania       powyższych warunków przez oferenta.

X. SPOSÓB OBLICZANIA CENY.

Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w kosztorysie ofertowym.

Brak wypełnienia i określenia w pozycji spowoduje odrzucenie oferty.

Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w ilościach określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianie.

XI.OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY:

W niniejszym przetargu oferty oceniane będą na podstawie jednego kryterium, jakim jest cena.

cena - 100%

Przyjęta zostanie zasada poziomu odniesienia tj. stosunku najniższej ceny do ceny  zawartej w badanej ofercie.

najniższa cena z badanych ofert

liczba punktów =       ─────────────────          * 100 %

cena badanej oferty

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Wielopole Skrzyńskie w sekretariacie pok. nr 22 do godziny 930 dnia 17 lipca  2006 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lipca 2006 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy       Wielopole Skrzyńskie w sali narad pok. nr 30.

XIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:

O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie ze wskazaniem terminu    podpisania umowy nie krótszym niż 7 dni od otrzymania zawiadomienia.

XIV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY:

- projekt umowy w załączeniu

XV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ:

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

XVI. INNE INFORMACJE WYNIKAJĄCE Z ART. 36 UST. 2 USTAWY PRAWO

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych, nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz udzielania zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Wielopole Skrz. 2006-07-06

PRZEDMIAR ROBÓT

| Nr poz. | Podstawa | OPIS | Ilość | Jedn. miary |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Element 1 Przebudowa drogi gminnej Glinik - Krzysztoniowa Góra |  |  |
| 1. | KNNR 0006-0103-13 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie – kat. gruntu II-IV – walec statyczny /m2/ 0+000 – 0+438 = 438 m 438,00x2,75 = 1 204,50 1+470 – 1+700 = 230 m 230,00x2,75 = 632,50 włączenie 92,00 wylot 36,00 | 1 965,00 | M2 |
| 2. | KNNR 0006-0113-04 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 8 cm /m2/ 0+000 – 0+438 = 438 m 438,00x2,75 = 1 204,50 włączenie 92,00 | 1 296,50 | M2 |
| 3. | KNNR 0006-0107-01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem kamiennym, mechanicznie, średnia grubość warstwy 5 cm (m3) 1+470 – 1+700 = 230 m 230,00x 2,75x0,05= 31,63 wylot 36,00x0,05 = 1,80 | 33,43 | M3 |
| 4. | KNNR 0006-0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumicznam śr. grubości 2 cm asfaltową ,sposób wbudowania mechaniczny – samochód 5-10 t 0+000 – 0+438 = 438 m 438,00x2,75x0,05 = 60,23 1+470 – 1+700 = 230 m 230,00x2,75x0,05 = 31,63 włączenie 92,00x0,05 = 4,60 wylot 36,00x0,05 = 1,80 | 98,30 | t |
| 5. | KNNR 0006-0309-02.1 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych /warstwa ścieralna/ asfaltowa standard I gr. warstwy po zagęszczeniu 4cm samochód 5-10t transport masy do 50 km /m2/ 0+000 – 0+438 = 438 m 438,00x2,75 = 1 204,50 1+470 – 1+700 = 230 m 230,00x2,75 = 632,50 włączenie 92,00 wylot 36,00 | 1 965,00 | M2 |

PRZEDMIAR ROBÓT

| Nr poz. | Podstawa | OPIS | Ilość | Jedn. miary |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Element 1 Przebudowa drogi gminnej Glinik Zapole |  |  |
| 1. | KNNR 0006-0103-13 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie – kat. gruntu II-IV – walec statyczny /m2/ 0+000 – 0+340 = 340 m 340,00x2,75 = 935,00 0+340 – 1+248 = 908 m 908,00x2,50 = 2 270,00 | 3 205,00 | M2 |
| 2. | KNNR 0006-0113-04 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 8 cm /m2/ 0+000 – 0+240 = 240 m 240,00x2,75 = 660,00 | 660,00 | M2 |
| 3. | KNNR 0006-0113-05 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 10 cm /m2/ 0+340 – 1+248 = 908 m 908,00x2,5 = 2 270,00 0+240 – 0+340 = 100 m 100,00x2,75 = 275,00 | 2 545,00 | M2 |
| 4. | KNNR 0006-0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumicznam śr. grubości 2 cm asfaltową ,sposób wbudowania mechaniczny – samochód 5-10 t 0+000 – 0+340 = 340 m 340,00x2,75x0,05 = 46,75 0+340 – 1+248 = 908 m 908,00x2,50x0,05 =113,50 | 160,00 | t |
| 5. | KNNR 0006-0309-02.1 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych /warstwa ścieralna/ asfaltowa standard I gr. warstwy po zagęszczeniu 4cm samochód 5-10t transport masy do 50 km /m2/ 0+000 – 0+340 = 340 m 340,00x2,75 = 935,00 0+340 – 1+248 = 908 m 908,00x2,50 =2 270,00 | 3 205,00 | M2 |

OFERTA

Firma zgłaszająca ofertę:…..........................................................................

…………………………………………………………………………………….

Adres:…………………………………………………………………………......

Tel………………………………………. Fax……………………………………

Nr NIP……………………………………

Oferujemy wykonanie modernizacji sieci dróg gminnych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie poprzez przebudowe dróg: Glinik – Zapole i Glinik - Krzysztoniowa Góra o łącznej długości 1 916 mb za cenę:

netto……………………………………….zł

słownie……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

podatek VAT 22% tj. ……………………………….. zł

brutto…………………………………………… zł

słownie…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Oświadczamy, że akceptujemy wszelkie wymogi określone w niniejszym przetargu.

….……………………………

(podpis)

……………………………….				……………………………….

pieczęć firmowa       						miejscowość i data

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu w trybie przetargu  nieograniczonego na  modernizację sieci dróg gminnych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie poprzez przebudowe dróg: Glinik – Zapole i Glinik – Krzysztoniowa Góra o łącznej długości 1 916 mb oświadczamy, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem            technicznym i osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

-  nie     podlegamy     wykluczeniu    z     postępowania     o    udzielenie   zamówienia

w szczególności na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

……..………………………………………..

podpisy osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli

KOSZTORYS OFERTOWY

| Nr poz. | Podstawa | OPIS | Ilość | Jedn. miary | Cena jednost |  | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Element 1 Przebudowa drogi gminnej Glinik - Krzysztoniowa Góra |  |  | zł |  | zł |
| 1. | KNNR 0006-0103-13 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie – kat. gruntu II-IV – walec statyczny /m2/ 0+000 – 0+438 = 438 m 438,00x2,75 = 1 204,50 1+470 – 1+700 = 230 m 230,00x2,75 = 632,50 włączenie 92,00 wylot 36,00 | 1 965,00 | M2 |  |  |  |
| 2. | KNNR 0006-0113-04 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 8 cm /m2/ 0+000 – 0+438 = 438 m 438,00x2,75 = 1 204,50 włączenie 92,00 | 1 296,50 | M2 |  |  |  |
| 3. | KNNR 0006-0107-01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem kamiennym, mechanicznie, średnia grubość warstwy 5 cm (m3) 1+470 – 1+700 = 230 m 230,00x 2,75x0,05= 31,63 wylot 36,00x0,05 = 1,80 | 33,43 | M3 |  |  |  |
| 4. | KNNR 0006-0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumicznam śr. grubości 2 cm asfaltową ,sposób wbudowania mechaniczny – samochód 5-10 t 0+000 – 0+438 = 438 m 438,00x2,75x0,05 = 60,23 1+470 – 1+700 = 230 m 230,00x2,75x0,05 = 31,63 włączenie 92,00x0,05 = 4,60 wylot 36,00x0,05 = 1,80 | 98,30 | t |  |  |  |
| 5. | KNNR 0006-0309-02.1 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych /warstwa ścieralna/ asfaltowa standard I gr. warstwy po zagęszczeniu 4cm samochód 5-10t transport masy do 50 km /m2/ 0+000 – 0+438 = 438 m 438,00x2,75 = 1 204,50 1+470 – 1+700 = 230 m 230,00x2,75 = 632,50 włączenie 92,00 wylot 36,00 | 1 965,00 | M2 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 22% |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Nr poz. | Podstawa | OPIS | Ilość | Jedn. miary | Cena Jednost. |  | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Element 1 Przebudowa drogi gminnej Glinik Zapole |  |  | zł |  | zł |
| 1. | KNNR 0006-0103-13 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie – kat. gruntu II-IV – walec statyczny /m2/ 0+000 – 0+340 = 340 m 340,00x2,75 = 935,00 0+340 – 1+248 = 908 m 908,00x2,50 = 2 270,00 | 3 205,00 | M2 |  |  |  |
| 2. | KNNR 0006-0113-04 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 8 cm /m2/ 0+000 – 0+240 = 240 m 240,00x2,75 = 660,00 | 660,00 | M2 |  |  |  |
| 3. | KNNR 0006-0113-05 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 10 cm /m2/ 0+340 – 1+248 = 908 m 908,00x2,5 = 2 270,00 0+240 – 0+340 = 100 m 100,00x2,75 = 275,00 | 2 545,00 | M2 |  |  |  |
| 4. | KNNR 0006-0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumicznam śr. grubości 2 cm asfaltową ,sposób wbudowania mechaniczny – samochód 5-10 t 0+000 – 0+340 = 340 m 340,00x2,75x0,05 = 46,75 0+340 – 1+248 = 908 m 908,00x2,50x0,05 =113,50 | 160,00 | t |  |  |  |
| 5. | KNNR 0006-0309-02.1 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych /warstwa ścieralna/ asfaltowa standard I gr. warstwy po zagęszczeniu 4cm samochód 5-10t transport masy do 50 km /m2/ 0+000 – 0+340 = 340 m 340,00x2,75 = 935,00 0+340 – 1+248 = 908 m 908,00x2,50 =2 270,00 | 3 205,00 | M2 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 22% |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |

UMOWA Nr

Zawarta w dniu ……………. roku pomiędzy Gminą Wielopole Skrzyńskie zwaną dalej Zamawiającym w imieniu, której działa:

Czesław Leja – Wójt Gminy

a …………………………………………………………………………………………………..reprezentowanym przez:

1. ……………………………………………………………..

§ 1

Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą: „Modernizacja sieci dróg gminnych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie poprzez przebudowe dróg: Glinik – Zapole i Glinik - Krzysztoniowa Góra o łącznej długości 1 916 mb”.

§ 2

Szczegółowy zakres robót ustala się zgodnie z załączonym kosztorysem stanowiącym część składową niniejszej umowy.

§ 3

Strony ustalają następujące terminy:

- Przekazanie placu budowy do: 01 sierpnia 2005 r.

- Rozpoczęcie robót do: 04 sierpnia 2005 r.

- Zakończenie robót do: 25 sierpnia 2005 r.

- Odbiór robót do 14 dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru.

- Usunięcie usterek do 10 dni od daty zgłoszenia zaistniałych usterek.

§ 4

Wykonawca wykona przedmiot umowy za kwotę brutto …………. zł

Słownie: ………………………………………………………………………………….

§ 5

- Po zakończeniu i odbiorze robót wykonawca będzie miał prawo wystawić fakturę.

- Zamawiający dokona płatności wynikającej z faktury przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

- Za zwłokę w terminie realizacji faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§ 6

- Za zwłokę w terminie rozpoczęcia lub zakończenia robót Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki.

- Za zwłokę w terminie usunięcia usterek Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 złotych za każdy dzień zwłoki.

§ 7

W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji robót zamawiający umniejsza jego wynagrodzenie o równowartość robót powiększoną o 20% w stosunku do wynagrodzenia przewidzianego za te roboty w umowie.

§ 8

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot umowy w wysokości 36 miesięcy od daty odbioru robót.

§ 9

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku i na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

§ 10

Podczas wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego, bieżącej kontroli stanu kompletności oznakowania robót.

§ 11

Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane na podstawie obustronnie uzgodnionego aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 13

Wszelkie spory mogące wynikać na tle realizacji niniejszej umowy strony podają pod rozstrzygnięcie właściwych sądów.

§ 14

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a drugi zamawiający.

……………………………					……………………………	wykonawca								zamawiający