KOSZTORYS OFERTOWY - wzór

| Lp. | Podst. | Opis |  | j.m | Ilość | Cena netto |  | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0120-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym (1226-318)/1000 |  | km | 0.908 |  |  |  |
| 2 d.1 | KNR 2-01 0217-05 | Wykopu oraz przekopy wykonane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. I-II 340 |  | m3 | 340.000 |  |  |  |
| 3 d.1 | KNR 2-01 0317-05 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokości do 3m 120 |  | m3 | 120.000 |  |  |  |
| 4 d.1 | KNR 2-01 0501-01 | Kanały rurowe – podłoża z materiałów sypkich o grub. 10 cm 908 x 0.9 |  | m2 | 817.200 |  |  |  |
| 5 d.1 | KNR 2-01 0230-02 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. Do 10 m w gruncie kat. IV |  | m3 | 340.000 |  |  |  |
| 6 d.1 | KNR 2-01 0320-05 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat. gr. IV 120 |  | m3 | 120.000 |  |  |  |
| 2 | Roboty montażowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 d.2 | KNR 2-28 0314-01 | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PN 16 PE o śr. zewn. 32 mm 176 |  | m | 176.000 |  |  |  |
| 8 d.2 | KNR 2-28 0314-01 | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PN 10 PE o śr. zewn. 32 mm 732 |  | m | 732.000 |  |  |  |
| 9 d.2 | KNR 2-28 0309-01 | Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociąg PVC i PE o śr. nominalej50 mm |  | szt. | 25 |  |  |  |
| 10 d.2 | KNR 2-28 0301-02 | Rury PVC ochronne o śr. zewn. 90 mm 46 |  | m | 46.000 |  |  |  |
| 11 d.2 | KNR 2-28 0316-01 | Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. zewn. do 110 mm 908/200 |  | prób. | 4.540 |  |  |  |
| 12 d.2 | KNR 2-28 0315-02 | Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym 21 |  | kpl. | 21.000 |  |  |  |
| 13 D.2 | KNR 2-19 0219-01 |  | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 908 | m | 908.000 |  |  |  |
| 14 D.2 | KNR2-19 0217-01 |  | Przejście rurociągu przez ściany z bet. Żwirowego o grub. Do25 cm dla przyłączy o śr. nom. 50 mm w tulejach z rur stal. o śr. 80 mm | przej. | 25.000 |  |  |  |
| 15 d.2 | KNR 2-15 0103-03 |  | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 25 mm stalowe ocyn. o połącz. gwintowym, na ścianach w bud. mieszkalnych | m | 50.000 |  |  |  |
| 16 d.2 | KNR 2-15 0108-02 |  | Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 20 mm do wodomierzy skrzydełkowych 25 | kpl. | 25.000 |  |  |  |
| 17 d.2 | KNR 2-15 0112-02 |  | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm 25 | szt. | 25.000 |  |  |  |
| 18 d.2 | KNR 2-15 0118-01 |  | Wodomierze skrzydełkowe o śr. nom. 15-20 mm 25 | szt | 25.000 |  |  |  |
| 19 d.2 | KNR 2-15 0112-02 |  | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm 25 | szt | 25.000 |  |  |  |
| 20 d.2 | KNR 2-15 0112-02 |  | Zawory antyskażeniowe o śr. nom. 20 mm 25 | szt | 25.000 |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |